一期智能立体仓库及上下货系统技术规格书

| 编号 | FJKD20230905-1 |  |  | 共1页 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 福建科达新能源科技有限公司一期智能立体仓库及上下货系统 |  |  |  |
| 安装地点 | 福建三明市大田县太华镇罗丰工业园 |  |  |  |
| 设备名称 | 智能立体仓库 |  | 需求数量 | 1套 |
| 技术规格说明： - 物料名称：负极粉； - 托盘尺寸：1100×1100×150(mm)； - 吨包重量：400kg/袋； - 货物尺寸： - 长1.1米×宽1.1米×高0.65米-450kg/托（含托盘）； - 长1.1米×宽1.1米×高1.1米-900kg/托（含托盘）； - 立体库尺寸：长55米*宽15米5高11.5米； - 地 轨：钢轨； - 轨道布局：U型布局； - 货叉形式：双深； - 包装速度：每小时30-35/板 ； - 预设存储量：1620~1650吨； - 电 源：AC380V/220V，50HZ； - 其它： 1、货架通过膨胀螺栓固定于地面； 2、横梁上下 50mm可调； 3、每根横梁配有二个安全销； 4、质保期限 3 年； 5、各厂家可以根据自己企业特点优化进出货输送线及对应上下货系统。 |  |  |  |  |
| 供货范围： - 设备、上下货配套系统； - 一年期备品备件； |  |  |  |  |
| 供方需提供以下资料： - 设备外形图（带尺寸）、基础图（含载荷）； - 安装、操作与维护说明； - 备品备件清单； |  |  |  |  |
| 备注： 详细设备布局见附图：一期立体仓库方案平面图。 |  |  |  |  |
| 编制 |  | 林联蕃 | 校核 | 吴义涛 |
| 审核 |  | 王人杰 | 批准 | 王人杰 |
| 技术联络人 |  | 林联蕃 | 联系电话 | 18054326740 |