科达装备一期电房配电工程0.4KV低压柜设备采购及安装招标公告

（一）招标单位：佛山市科达装备制造有限公司

（二）招标形式：公开招标

（三）项目名称：科达装备一期电房配电工程0.4KV低压柜设备采购及安装工程

（四）项目地点：佛山市三水区芦苞镇三水大道北622号

（五）项目内容：电房配电工程0.4KV低压柜设备

| 设备名称 | 数量 | 主要内容 | 主要应用 |
| --- | --- | --- | --- |
| GGD低压柜 | 48套 | 框架断路器、塑壳断路器、微型断路器、双电源开关、多功能电力仪表、动态无功补偿装置等 | 1.#1专用配电站部分 2.#2专用配电站部分 3.#3专用配电站部分 4.发电机房部分 |

（六）投标资格：

6.1 投标人应满足以下要求：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）注册资金≥5000万人民币；

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4）具有履行合同所必需的资质（包括企业资质和人员资质）、设备和专业技术能力；

5）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

6）参加投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违纪记录和行政处罚。

6.2投标人必须获得ISO9001质量管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证，获得CQC认证；所投产品须具有（型式试验）检测报告及CCC证书。

6.3投标人提供符合GB和IEC最新版本的标准及本技术协议的优质产品。

6.4投标方必须是招标项目方面专业单位，近三年在生产制造行业内至少有三家及以上单个合同金额600万以上的行业业绩（工业项目：10KV及以上高低压开关柜类项目），且工程质量无不良投诉，无行政处罚。

6.5投标人必须遵守《中华人民共和国招标投标法》的有关规定和其他相关的法律、法规、规章、条例及招标文件中的规定。

6.6投标人应保证招标单位在本项目招标过程中以及招标结束后在使用该货物或货物的任何一部分时，免受其他投标人或第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

（七）禁止投标及视为废标行为：

7.1 投标人有作弊、行贿行为；

7.2 投标人采取排挤和恐吓等不正当手段影响和破坏招标；

7.3 投标人以挂靠、转包的方式承接本项目；

7.4 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

7.5 投标人之间约定中标人；

7.6 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

7.7 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

7.8 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

7.9 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

7.10 不同投标人的投标文件相互混装。

（八）投标保证金：

8.1 投标单位需按要求缴纳投标保证金，保证金额人民币陆万元整(¥60,000.00)；汇入投标保证金款项应注明KDZBZB20230610-2科达装备配电工程低压柜。

8.2凭保证金缴款证明领取电子版招标技术文件；

8.3领取招标技术文件后，如因投标单位自身原因放弃投标，需缴纳招标技术文件领取费用人民币叁仟元整(¥3，000.00)，该费用在投标保证金内扣除；

8.4投标保证金将在定标后5个工作日内无息退还到投标人汇入账户。

8.5招标人收取投标保证金账户信息：

开户银行：招商银行股份有限公司佛山三水支行

开户行行号：3085 8803 7089

帐户名称：佛山市科达装备制造有限公司

账号：7579 0542 4110 601

（九）投标文件：

9.1 投标人必须按资格投标、技术投标、经济投标三个模块编写投标文件，各模块投标文件应单独装订并密封，各模块投标文件对应内容要求如下：

1）资格投标

a）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书（格式见本招标文件第四部分）；

b）资格证明材料（复印件加盖公章）：营业执照副本、涉及的软件和专利的著作权、近三年在生产制造行业内至少有三家及以上单个合同金额600万以上的高低压开关柜业绩合同证明；

c）2021、2022年度企业财务报告；

d）招标文件要求的其他资料或投标人认为必要的其它资料均统一附属在资格投标内容里面。

2）技术投标

a）技术文件（要求见本具体招标文件第三部分，禁止体现价格信息）；

b）技术偏离；

c）售后服务方案等；

3）经济投标

a）投标报价表（格式见本招标文件第四部分）；

b) U盘（可编辑的所有投标文件电子版）；

9.2投标文件的式样和签署

1）投标人应准备一份投标文件正本（彩色）和一份投标文件副本。

2）投标文件需打印，并由法定代表人或授权代表在投标文件上签字，并加盖投标单位公章，投标文件的副本可采用正本的复印件。

3）投标文件中任何行间插字、涂改和增删之处应由投标单位加盖公章。

4）投标文件电子版本（可编辑）拷贝到U盘，一并密封投递。

（十）投标文件递交：

10.1 投标截止期：2023年7月3日17时00分。

10.2 投标文件的密封和标记。

1）各模块投标文件应独立密封在不透明的封装中。

2）密封封装表面应注明招标文件编号、项目名称、投标模块（资格投标/技术投标/经济投标）名称、投标人名称并加盖公章。

10.3 标书递交方式：在投标截止时间前优先采用邮寄形式送至科达制造股份有限公司，邮寄的以邮寄到达的时间为准，投标人应自行考虑投标文件的邮寄时间。其次采用当面送达形式送至科达制造股份有限公司，当面送达需注意以下事项。

1）法人送标书需持身份证原件、加盖公章的身份证复印件和公司营业执照复印件；

2）被委托人送标书需持有身份证原件、加盖公章的身份证复印件和公司授权委托书；

投标地址：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业区环镇西路1号

邮    编：528313

收 标 人：钟小姐

联系方式：0757-23836361

（十一）招标联系人：

投标意向单位需提供营业执照、资质证明、机械装备制造行业类似案例证明进行资格预审。预审通过后缴纳投标保证金，提供缴款证明并签署保密协议后发放详细技术招标文件及图纸；

联 系 人：张工

联系方式：13617518022

监督举报联系人:侯先生

监督举报联系方式：0757-23836361

佛山市科达装备制造有限公司

二零二三年六月十日