招 标 文 件

招标文件编号：KDZBZB20230924-1

项目名称：科达装备一期配电工程高低压电缆产品采购

招标单位：佛山市科达装备制造有限公司

编制单位：佛山市科达装备制造有限公司

编制日期：2023年09月24日

目  录

第一部分   招标基本信息	1

第二部分   投标人须知	2

一、 说明	2

二、 投标文件	3

三、 投标文件的递交	5

四、 开标与评标	5

第三部分   技术要求	7

一、 项目概况	7

二、 招标内容	7

三、 技术要求	9

四、 质量要求	11

五、 交付资料	12

六、 运输、安装交付	12

七、 验收说明	12

第四部分   投标文件附件	13

投标报价总表	14

商务偏差表	15

技术偏差表	16

授权委托书	17

# 第一部分   招标基本信息

佛山市科达装备制造有限公司就科达装备一期配电工程高低压电缆产品采购进行招标，现请行业内有意向的专业单位，按本招标文件的规定要求准备投标文件进行投标。

1、项目名称：科达装备一期配电工程高低压电缆产品采购

2、招标内容：（详见第三部分技术要求）

3、实施周期：交货周期15个日历天

4、递交投标文件截止时间：资格预审、技术标：2023年9月27日12时00分，经济标：2023年9月28日10时30分至11时00分

5、开标时间：2023年9月28日13时30分至14时00分

6、开标地点：科达制造股份有限公司-总部大楼

7、招标联系人：   张工

8、联系电话： 13617518022

9、E-mail： zhangjxa@kedachina.com.cn

佛山市科达装备制造有限公司

二零二三年九月二十四日

# 第二部分   投标人须知

## 说明

1、本招标文件有关条款由招标人负责解释。

2、招标联系人及联系方式见招标相关内容。

3、合格的投标人：

3.1具有独立承担民事责任的能力；

3.2直销商注册资金≥5000万人民币，成立10年以上；代理商注册资金≥300万人民币，成立5年以上；

3.3具备提供长期的售后服务和技术支持；投标人若是广东省外的，必须在广东省内有办事处或售后服务机构。

3.4投标人必须获得ISO9001质量管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证，通过有资质的鉴定机构鉴定合格的产品，所投产品须具有（型式试验）检测报告及获得CQC或CCC证书。

3.5具有良好的商业信誉和财务状况（2022年财务报告货币资金不低于50万）；

3.6有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.7参加投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违纪记录，不得被列为失信名单。

3.8应具有履行合同所必需的专业技术能力，如是代理商必须持针对本项目的授权代理证明。具有近三年内3家以上类似产品成交业绩(单个合同金额不低于1000万元)。

4、投标人应保证招标单位在本项目招标过程中以及招标结束后在使用该货物或货物的任何一部分时，免受其他投标人或第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

5、投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否或招标人取消招标项目，由投标人自行承担。

6、投标保证金要求：

6.1投标单位参与投标前需提交投标保证金人民币伍万元整（¥50,000.00）的缴款证明。汇入投标保证金款项应注明KDZBZB202300912/高低压电缆投标保证金。

6.2领取招标技术文件后，如因投标单位自身原因放弃投标，则需缴纳招标技术文件领取费用人民币叁仟元整(¥3000.00)；该费用在投标保证金内扣除。

6.3投标保证金将在定标后5个工作日内无息退还到投标人汇入账户。（定标前恕不接受催促退回）

6.4发生下列情况之一，投标保证金将予以没收：

a.投标人提供弄虚作假不实的文件、图片或视频材料；

b.投标人有排挤恐吓、作弊、行贿或串通投标行为；

c.投标人在投标截止后对投标文件作实质性修改或撤回投标文件；

d.投标人被通知中标后，拒绝按中标通知的技术方案、供货范围或商务内容签订合同。

6.5招标人收取投标保证金账户信息：

开户银行：招商银行股份有限公司佛山三水支行

开户行行号：3085 8803 7089

账户名称：佛山市科达装备制造有限公司

账号：7579 0542 4110 601

- 投标人如有疑问需要澄清，应在投标截止日期5个自然天前以电子邮件形式向招标人提出，招标人汇总后，将于投标截止时间 3个自然天前解答投标人认为需要回答的疑问，并以电子邮件形式分发给所有意向投标人。

## 投标文件

1、投标的语言

投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用简体中文书写。

2、投标文件构成

投标人必须按资格预审、技术标、经济标三部分编写投标文件，各部分投标文件应为独立文件封包发送；各部分对应内容如下要求：

1）资格预审

a、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书（格式见本招标文件第四部分）；

b、资格证明材料（复印件加盖公章）：营业执照副本复印件、针对本项目的授权代理证明复印件、涉及的软件和专利的著作权复印件（如有），企业没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产等状态；

c、2020、2021、2022年度企业财务报告；

d、企业工商信息系统（信用中国网、中国执行信息公开网、国家企业信用信息公开网）近三年内的涉诉情况；

e、提供国家电网或南方电网10KV电缆中标记录及业绩证明；

f、提供企业对产品质检能力的相关证书或证明；

g、提供相关投标型号的认证及检验报告；

h、近三年内3家以上类似产品成交合同证明(单个合同金额不低于1000万元)；

i、招标文件要求的其他资料或投标人认为必要的相关资料；

- 技术标

a、技术偏离表（格式见本招标文件第四部分）；

b、售后服务方案；

3）经济标

a、商务偏离表（格式见本招标文件第四部分）；

b、投标报价总表（见本招标文件第四部分）；

c、分项报价清单；

3、投标文件编写

投标人应响应招标文件要求，完整详细地编写投标文件，请勿简单引用招标文件内容，如不能完整地体现投标技术方案和交付物视为废标。

4、投标报价和货币

4.1投标报价应包含招标文件、图纸、清单所有明示、暗示的一切风险及费用。

4.2投标人应在《投标报价表》上标明设备单价和总价，包含但不限于材料、人工等费用。

4.3设备价格应按《投标报价表》的方式分开填写。

4.4从中华人民共和国境内提供的货物报价应包括增值税和其他应缴税项及货物运至最终目的地的运输保险等费用。

4.5从中华人民共和国境外提供的进口材料的报价应包括：

1）所供材料的全部进口费用；

2）应向中华人民共和国政府缴纳的全部关税、增值税和其他税项；

3）材料运至最终目的地的运输保险等费用。

4.6投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

5、投标人提交的证明文件应是真实、合法、有效的。

6、技术方案应包括设备的技术指标和性能的详细说明，可以是文字资料、图纸或数据。

7、投标文件的式样和签署

7.1 投标人应准备一份投标文件正本（彩色）和一份投标文件副本。

7.2 投标文件需打印，并由法定代表人或授权代表在投标文件上签字，并加盖投标单位公章，投标文件的副本可采用正本的复印件。

7.3 投标文件中任何行间插字、涂改和增删之处应由投标单位加盖公章。

## 投标文件的递交

1、投标文件递交方式：

1.1 本次投标采用电子邮件形式递交，在规定时间段内将投标文件发送至指定邮箱。

1.2各部分投标文件应独立为一个压缩包，且注明招标项目名称、投标部分名称(资格预审/技术标/经济标)后独立发出。

- 2、投标截止期：招标人收到投标文件的时间应不迟于规定的投标截止时间，经济标需在规定时间段内发出，不按要求、时间和接收地址发出的投标文件视为自动放弃中标资格。

- 3、资格预审、技术标邮箱地址：lijp@kedachina.com.cn

- 4、经济标邮箱地址：liwjb@kedachina.com.cn

## 开标与评标

1、符合性确认

1.1招标单位于开标时首先对投标人的投标文件进行符合性确认。

1.2开启标书前，有下列情况之一的投标人将被取消投标资格并退回投标文件：

1）投标文件未能于投标截止时间之前发送至指定邮箱；

2、一般流程与规定

2.1评标流程包括各部分投标文件单独开标、初评、终评。

2.2评标委员会由招标人按相关规定组建（包括但不限于的部门：财务、审计、采购、技术等）。

2.3评标委员会须按所述评标办法，公平、公正、择优确定第一中标候选人。

2.4在评标过程中，出现各类带有争议性或不明确性问题均由评标委员会共同研究确定。若各评委意见不一致时，须经评标委员会全体人员独立表决并按少数服从多数的原则，形成最终书面决议。书面决议须经评标委员会全体人员签名确认并对所有评委具有约束力。

2.5开标后，投标文件概不退还。

3、评标办法

3.1开标初评

1）资格预审开标：对投标单位进行资格审查，资格审查如企业不具备本招标项目所需资质、规模过小实施无保障、注册资金和成立年限不符、财务状况不良、买卖合同纠纷严重等问题则被淘汰，后续技术标、经济标不再开启；

2）技术标开标：对投标单位进行技术投标文件评审，依据招标文件要求进行符合性确认，当技术标不满足招标要求则被淘汰，后续经济标不再开启；

3）经济标开标：经济标分两轮报价，按投标报价进行一次排名，当投标单位大于5家，取排名前3家进入最终报价环节，当投标单位小于等于5家，取排名前2家进入最终报价环节，未进入最终报价环节的单位则被淘汰。确定进入最终报价环节单位后，将通知30分钟内进行最终报价（未调整配置情况下不得调高），如需调整技术要求或材料清单及工程量的，按调整后进行最终报价，最终报价即为中标价。

3.2终评

1）结合二次报价情况，排名最高者为中标第一候选人。

4、商业保密

4.1本着保护投标人的商业机密不外泄的原则，开标采用内部开标初评，投标人不参与现场开标和初评，但开标期间需保持手机畅通。

4.2招标单位承诺评标委员会相关人员对招评标全过程的一切相关资料及信息进行保密，不向任何人员泄露（法律、法规另有规定的情形除外）。

# 第三部分   技术要求

## 项目概况

- 项目名称：科达装备一期配电工程高低压电缆产品采购

- 项目背景：科达装备主要生产建材及锂电机械装备，将投资数十亿，打破传统低效的制造工艺，集精益化、自动化、智能化、数字化理念，全力打造成为智能制造标杆工厂。现对园区一期配电工程中高低压电缆产品采购进行招标。

## 招标内容（详见电气图及清单）

本项目为配电高低压电缆产品采购工程。

- 外线部分：

- 1）高压电缆ZCYJV22-8.7/15kV-3*300，L=62m。

- #1专用配电站部分：

- 1）高压电缆ZCYJV22-8.7/15kV-3*300，L=366m；

- 2）变压器高压侧电缆ZCYJV22-8.7/15kV-3*120，L=25m，共2回路；

- 3）低压电缆（中性线接地）ZCYJV-0.6/1kV-1*300，L=12m；

- 4）控制电缆KVVP2-22 4*2.5，L=100m；

- #2专用配电站部分：

- 1）高压电缆ZCYJV22-8.7/15kV-3*240，L=329m。

- 2）变压器高压侧电缆ZCYJV22-8.7/15kV-3*120，L=31m，共2回路；

- 3）低压电缆（中性线接地）ZCYJV-0.6/1kV-1*300，L=12m；

- 4）控制电缆KVVP2-22 4*2.5，L=120m；

- #3专用配电站部分：

- 1）高压电缆ZCYJV22-8.7/15kV-3*120，L=776m；安装电缆中间头1套。

- 2）变压器高压侧电缆ZCYJV22-8.7/15kV-3*70，L=40m，共2回路；

- 3）低压电缆（中性线接地）ZCYJV-0.6/1kV-1*300，L=6m；

- 4）控制电缆KVVP2-22 4*2.5，L=95m；

- 发电机部分：

1）低压电缆ZCYJV22-0.6/1kV-3*300+1*150，L=544m。

- 车间一部分：

- 低压电缆ZCYJV22-0.6/1kV-4x240+1x120，L=827m；

- 低压电缆ZCYJV-0.6/1kV-3x240+2x120，L=1184m；

- 低压电缆ZCYJV-0.6/1kV-3x150+2x70，L=431m；

- 低压电缆ZCYJV-0.6/1kV-3x35+2x16，L=16m；

- 低压电缆ZCYJV-0.6/1kV-5x16，L=304m；

- 低压电缆ZCYJV-0.6/1kV-5x10，L=266m；

- 低压电缆ZCYJV-0.6/1kV-5x4，L=36m；

- 车间二部分：

- 低压电缆ZCYJV-0.6/1kV-3x240+2x120，L=1950m；

- 低压电缆ZCYJV-0.6/1kV-3x185+2x95，L=26m；

- 低压电缆ZCYJV-0.6/1kV-3x150+2*70，L=146m；

- 低压电缆ZCYJV-0.6/1kV-3x120+2x70，L=20m；

- 低压电缆ZCYJV-0.6/1kV-3x95+2x50，L=65m；

- 低压电缆ZCYJV-0.6/1kV-3x70+2x35，L=160m；

- 低压电缆ZCYJV-0.6/1kV-3x50+2x25，L=26m；

- 低压电缆ZCYJV-0.6/1KV-3x35+2x16，L=60m；

- 低压电缆ZCYJV-0.6/1kV-5x16，L=348m；

- 低压电缆ZCYJV-0.6/1kV-5x10，L=651m；

- 车间三部分：

- 低压电缆ZCYJY-0.6/1kV-3x240+2x120，L=1263m；

- 低压电缆ZCYJV-0.6/1KV-3x150+2x70，L=99m；

- 低压电缆ZCYJV22-0.6/1KV-4x95+1x50，L=32m；

- 低压电缆ZCYJV-0.6/1KV-3x95+2x50，L=13m；

- 低压电缆ZCYJY-0.6/1kV-3x70+2x35，L=52m；

- 低压电缆ZCYJV-0.6/1KV-3x35+2x16，L=198m；

- 低压电缆ZCYJV-0.6/1KV-4x25+1x16，L=20m；

- 低压电缆ZCYJV-0.6/1KV-5x16，L=596m；

- 车间四部分：

- 低压电缆ZCYJV22-0.6/1kV-3x300+2x150，L=680m；

- 低压电缆ZCYJV22-0.6/1KV-3x240+2x120，L=265m；

- 低压电缆ZCYJV-0.6/1KV-3x240+2x120，L=1518m；

- 低压电缆ZCYJV-0.6/1kV-3x185+2x95，L=403m；

- 低压电缆ZCYJV22-0.6/1kV-4x150+1x70，L=144m；

- 低压电缆ZCYJV-0.6/1kV-3x150+2x70，L=80m；

- 低压电缆ZCYJV-0.6/1KV-3x95+2x50，L=16m；

- 低压电缆ZCYJV-0.6/1kV-3x70+2x35，L=5m；

- 低压电缆ZCYJV-0.6/1KV-3x35+2x16，L=640m；

- 低压电缆ZCYJV-0.6/1kV-5x16，L=164m；

- 低压电缆ZCYJV-0.6/1kV-5x10，L=329m；

- 低压电缆ZCYJV-0.6/1kV-3x10，L=614m；

## 技术要求

详细技术协议由投标人提供，包括但不限于本文技术要求已列明信息，充分说明该产品在配电行业应用的合理性、稳定性、先进性、适用性。设备设计、制造、检验应遵循的有关标准及规范，确保符合相关规定，提供相关标准清单，卖方提供整套布局图及方案说明（产品说明，系统架构，项目周期，实施计划）。

- 采用标准

GB/T 12706.1           额定电压1kV（Um =1.2kV）到35kV（Um =40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV（Um= 1.2kV）和3kV（Um=3.6kV）电缆

GB/T19666              《阻燃和耐火电线电缆通则》

GB/T3048               《电线电缆电性能试验方法》

GB/T3956	             《 电线电缆的导体 》

GB50217	             《电力工程电缆设计规范》

GB50016                 《建筑设计防火规范》

JB/T6037                《工程机械电线电缆的识别标志通则》

JB/T 8137               《电线电缆交货盘》

GB/T 2951.12            《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法执老化试验方法》

GB/T 12666–2008	      电线电缆燃烧试验方法

第5部分 成束电线电缆燃烧试验方法

第6部分 电线电缆耐火试验方法

IEC 61034-94            电缆在特定条件下燃烧的烟密度试验方法

IEC 60754-1             取自电缆的材料燃烧时析出气体的试验

第1部分  卤酸气体量的测定

IEC 60754-2             取自电缆的材料燃烧时析出气体的试验

第2部分  用测量PH值和导电率来测量气体酸度的方法

GA306-2001              阻燃及耐火电缆：塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求

- 电缆要求

- 成品电缆的护套上应有制造厂名、产品型号、导体截面、额定电压、制造年份和计米长度标志等的连续标志，前后两个完整连续标志间的距离应小于500mm，标志应字迹清楚,容易辨认、耐擦。

- 满足国家强制性产品认证（CCC）或CQC认证。

- 国家、地方和行业先行的有关技术规范、规章及要求，最新颁布、执行的与本工程有关的规范、标准等；当新规范与老规范不一致时，以新规范为准。

- 3. 品牌要求

| 强电电线、电缆 | 广州番禺电缆集团有限公司 （品牌：番电，产地：广州） 广东电缆厂有限公司 （品牌：AAA，产地：广州） 广州电缆厂有限公司 （品牌：双菱，产地：广州） 广州南洋电缆集团有限公司 （品牌：NAN 牌，产地：广东） 金龙羽集团股份有限公司 （品牌：金龙羽，产地：深圳） 远东电缆有限公司 （品牌：远东，产地：宜兴） |
| --- | --- |

注：投标单位必须严格按照材料附件所列品牌进行投标，不能采用贴牌仿冒产品，必须有厂家提供的相关证明文件。未做约定的的材料品牌由施工单位自行选择国内一线优质品牌，需符合三水供电局相关规定要求。中标单位如果在工程上使用贴牌仿冒产品，一旦发现，则立即解除合同，所施工工程不予计量，扣除履约保证金，并赔偿甲方的一切损失。

## 质量要求

- 性能除满足本招标书所提的技术要求外，需充分说明设备各组成部分的选型符合配电行业的先进性、稳定性。

- 投标人向招标人保证所供设备是技术先进、成熟可靠的全新产品，在设计、材料选择和工艺上均无任何缺陷和差错，技术文件及图纸的内容保证正确、完整，图画清晰，能充分满足安装、启停及正常运行和维护的要求。

- 投标人具备有效方法，控制所有外协、外购件的质量和服务，使其符合本规范书的要求。

- 招标人有权派代表到投标人工厂和分包及外购件工厂检查制造过程，检查按合同交付的货物质量，检验按合同交付的元件、组件及使用材料是否符合标准及其它合同上规定的要求，并参加合同规定由投标人进行的一些原件试验和整个装配件的试验。投标人提供给招标人代表技术文件及图纸，试验及检验所必需的仪器工具、办公用具。

- 如在安装和试运期间发现零部件的缺陷、损坏情况，投标人免费更换并不得影响招标人生产的正常进行。

## 交付资料

提供完整的产品技术说明书、制造厂商提供的所有技术资料，这些资料包括但不限于如下各项：

- 设备的外形尺寸图、基础图、基础图、有关需要厂房结构或地基配合资料（签订合同后10个日历天内提供）。

- 机械使用维修说明书、电气使用维修说明书、电控原理图、管线布置图。

- 系统操作说明书、系统维修说明书、系统参数说明书、系统出厂参数表。

- 提供使用保养常备配件明细表。

## 运输、安装交付

- 交钥匙工程，中标方负责设备的运输、装卸及就位并安装调试。

- 中标方需到现场确定基础尺寸，使设计尺寸与现场基础尺寸相吻合，由于设备与现场布局不匹配造成的不良后果由中标方负全责。

- 交付时间：15个日历天内交货，具体时间由招标方通知。

- 交货地点：佛山市三水区芦苞镇三水大道北622号2座。

## 验收说明

投标文件中需要给出基于招标人需求和方案要求的验收流程和标准，制定详细可靠的验收方案，确保买卖双方利益得到保障，确保项目符合预期的落地实施。

以下无正文

# 第四部分   投标文件附件

1、投标报价总表

2、商务偏差表

3、技术偏差表

4、授权委托书

## 投标报价总表

投标人名称：                        招标文件编号：

(单位：元)

| 序号 | 项目名称 |  | 单位 | 数量 | 金额（含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | ... |  |  |  |  |  |
| 不含税合同总金额 |  | ￥0.00(大写：) |  |  |  |  |
| 含税合同总金额 |  | ￥0.00(大写：) |  |  |  | 税率：13% |
| 质保期 |  | 24个月 |  |  |  |  |

注：

1、付款方式：预付款30%，余款分批到货结清，收到增值税发票后付款。

2、电缆卷芯盘不含在报价中，使用完成后通知投标人收回。

3、如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

4、该设备为完整成套设备，设备清单是所需的主要设备及附件，若在安装和调试过程中发现附件不齐，投标人应无偿补齐。

投标人代表签字(盖公章)：

日期：      年     月     日

## 商务偏差表

投标人名称：                        招标文件编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件条款 | 投标文件条款 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人声明：针对本招标标的，除本表已列明偏差外，我们接受招标文件规定的其余全部商务条件，并承诺按照招标文件规定的商务条件提供对应产品和服务。 |  |  |  |  |

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其授权代表人：            （签字或盖章）

日期：     年    月    日

## 技术偏差表

投标人名称：                        招标文件编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：对“偏离”一栏，填写“无偏离、正偏离、负偏离”。其中正偏离是指所投货物技术性能优于招标文件所规定的技术性能；负偏离是指所投货物技术性能低于招标文件所规定的技术性能。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其授权代表人：            （签字或盖章）

日期：     年    月    日

## 授权委托书

我是注册于      省      市      （区）工商管理局的     （公司名称）    的法定代表人         ，现授权    （公司名称）     的职员 （被授权人及职务） 为本公司的合法代理人，就  （项目名称）  项目的送投标、商务报价及合同的签订、履行直至项目完成，并以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年     月     日签字生效。

| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证背面 |
| --- | --- |
| 被授权人身份证正面 | 被授权人身份证背面 |

被授权人签字或盖章：

被授权人联系方式：

法定代表人签字或盖章：

公司名称（公章）：

公司地址：